Dobiss interface voor slimme energiemeter (DO0050)

- Sluit de interface aan op de bijgeleverde usb-voeding en steek deze in een stopcontact in de meterkast. De interface kan ook direct vanaf een usb-aansluiting van de internet – modem/router gevoed worden.

- Verbind de interface met de internet – modem/router of ander netwerk – aansluitpunt met behulp van de bijgeleverde netwerkkabel.

- Sluit de interface met de bijgeleverde “telefoonkabel” aan op de P1-poort van de slimme meter.

- Zoek het ip-adres van de interface met behulp van een ip-scanner zoals bijvoorbeeld “Fing” of “Advanced ip scanner”. Het MAC-adres van de interface begint met: 72:b8:ad:14

- Geef het ip-adres van de interface in bij de “Algemene instellingen” – “Energie” in de software van de Dobiss NXT-server. Hierna kan je via de touch interface de waarden “afname” en “injectie” gedurende bepaalde periodes consulteren en deze integreren in automatisaties en logische condities.

Interface pour compteur électrique digital (DO0050)

- Raccordez l'interface à l'alimentation USB fournie et branchez-la dans une prise à proximité. L’interface peut aussi s’alimenter via un port USB du modem/router.

- Connectez l'interface sur votre réseau local ou votre modem/router à l'aide du câble réseau fourni.

- Connectez l'interface avec le "câble téléphonique" fourni au port P1 du compteur digital.

- Recherchez l'adresse IP de l'interface avec une application d'analyse du réseau comme Advanced IP Scanner ou Fing (Android - iOS). L'interface peut être identifiée par son adresse MAC commençant par 72:b8:ad:14.

- Encodez l’adresse IP de l’interface dans le menu « Energie » des « Paramètres généraux » du serveur NXT.

En vous rendant ensuite sur l’interface tactile du NXT, vous pourrez consulter la consommation ou l’injection sur le réseau, selon différentes périodes. Vous pourrez bien entendu aussi utiliser ces valeurs pour créer des « Conditions logiques » et des « Programmations ».